13. Коррозия металлов

Разрушение металлов происходит под действием внешней среды: дождя, снега, почвенной влаги, находящихся в воздухе химических веществ. Данный процесс получил название коррозия, что в переводе с латинского обозначает «разъедать». Коррозией называют самопроизвольное разрушение металлов и сплавов в результате их взаимодействия с веществами окружающей среды. Коррозию железа называют даже особым термином – ржавление. При коррозии металлов и сплавов протекают окислительно-восстановительные реакции, в результате которых атомы металла взаимодействуют с компонентами окружающей среды, окисляются и переходят в ионы. (феррум в степени окисления ноль отдает электроны и переходит в феррум два плюс) Особенно сильное разрушающее воздействие на металлы оказывает кислород и кислоты, растворенные в воде. Коррозия металлов наносит большой экономический ущерб. В результате коррозии выходят их строя оборудование, машины, механизмы, разрушаются металлические конструкции. Коррозия металлов может привести к экологическим проблемам: из-за повреждения трубопровода в результате коррозии может произойти утечка газа, нефти и других опасных химических продуктов. Это может привести к взрыву, сгоранию живых организмов и загрязнению атмосферы. Коррозия бывает двух видов: химическая и электрохимическая. Рассмотрим химическую коррозию металлов. Химическая коррозия металлов — это разрушение металлов в результате их химического взаимодействия с веществами окружающей среды. Наиболее распространенным видом химической коррозии является газовая коррозия, проистекающая в сухих газах при полном отсутствии влаги. Газообразное вещество окружающей среды реагирует с металлом на поверхности металлического изделия и образует с ним соединения. Электрохимическая коррозия — это разрушение металлов, которое сопровождается возникновением электрического тока. Это такая коррозия, в результате которой наряду с химическими процессами (отдача электронов атомами коррозируемого металла — процесс окисления) протекают электрические (перенос электронов от одного участка изделия к другому). Проведем опыты. Первый опыт. В первую пробирку поместим железный гвоздь и до половины пробирки нальем воды. Через некоторое время видим, что произошла сильная коррозия, т.к. железо в пробирке соприкасалось и с водой, и с воздухом. Причиной ржавления является и то, что доступ кислорода был свободным к поверхности металла. Второй опыт. Во вторую пробирку поместим железный гвоздь и нальем воды до верха. Через некоторое время произошло небольшое изменение, коррозии образовалось меньше, чем в первом опыте, т.к. железо взаимодействовало с небольшим количеством растворенного в воде кислорода. Третий опыт. В третью пробирку поместим железный гвоздь, до верха нальем воды и добавим слой растительного масла. Через определенный промежуток времени видим, что гвоздь почти не поржавел. Кислород не мог пройти через слой растительного масла, а без кислорода коррозия не развивается. Четвертый опыт. В четвертую пробирку поместим железный гвоздь и раствор хлорида натрия. Через некоторое время, можно увидеть, что идет химическая коррозия, т.к. хлорид натрия увеличивает скорость коррозии. Пятый опыт. В пробирку поместим железный гвоздь, медную проволочку и раствор хлорида натрия. Железо находится в контакте с медью. Скорость коррозии высока, потому что раствор хлорида натрия – сильный электролит. Катод (медь): 2H+ + 2 e H02 ↑ - восстановление На катоде два водород плюс отдает электроны и превращается в чистый водород ( два аш плюс плюс два е стрелочка аш два в степени окисления ноль стрелочка вверх) Анод (железо): Fe0 - 2e Fe2+ - окисление На аноде феррум ноль принимает два электрона и превращается в феррум два плюс.(феррум в степени окисления ноль минус два е стрелочка феррум два плюс) Получаем суммарное уравнение: Fe0 + 2H+ Fe2+ + H02 ↑ (Феррум в степени окисления ноль плюс два аш плюс стрелочка феррум два плюс плюс аш два в степени окисления ноль стрелочка вверх.) В этом опыте идет электрохимическая коррозия. Шестой опыт. В пробирку поместим железный гвоздь, цинковую пластинку и раствор хлорида натрия. Через некоторое время мы наблюдаем коррозию цинка, т.к. железо - менее активный металл является катодом, а цинк анодом. Катод (железо): 2H+ + 2 e H02 - восстановление На катоде два водород плюс отдает электроны и превращается в чистый водород ( два аш плюс плюс два е стрелочка аш два в степени окисления ноль стрелочка вверх) Анод (цинк): Zn0 - 2e Zn2+ - окисление На аноде цинк ноль принимает два электрона и превращается в цинк два плюс.(цинк в степени окисления ноль минус два е стрелочка цинк два плюс) Суммарное уравнение: Zn0 + 2H+ → Zn2++ H02 Цинк в степени окисления ноль плюс два аш плюс получим цинк два плюс плюс аш два в степени окисления ноль стрелочка вверх. Седьмой опыт. Поместим в пробирку железный гвоздь и раствор хлорида натрия и гидроксида натрия. В данном опыте мы видим, что железо практически не подвергается коррозии, следовательно, гидроксид натрия замедляет коррозию, гидроксид ионы являются ингибиторами, т.е. замедляют коррозию. Какой можно сделать вывод? При коррозии металлов и сплавов протекают окислительно - восстановительные реакции, в результате которых атомы металла взаимодействуют с компонентами окружающей среды и окисляются. Коррозия металла усиливается при соприкосновении его с менее активным металлом и замедляется, если металл соприкасается с металлом более активным. Рассмотрим основные методы защиты металлов от коррозии. Коррозия металлов протекает непрерывно и причиняет огромные убытки. В результате коррозии металлические изделия теряют свои ценные технические свойства. Поэтому большое значение имеют методы защиты металлов и сплавов от коррозии. Они весьма разнообразны. Это применение защитных покрытий, создание сплавов стойких к коррозии, электрохимические методы защиты и изменение состава среды. 1.Применение защитных покрытий. Защитные поверхностные покрытия металлов бывают металлическими и неметаллическими. К металлическим относят нанесение на поверхность слоя другого металла: цинка, олова, свинца, никеля, хрома и др. К неметаллическим относят покрытия лаком, эмалью, красками и другими веществами. Эти покрытия изолируют метал от внешней среды. Например, кровельное железо покрывают цинком, т.к. слой цинка предохраняет железо от коррозии, хотя цинк и является более активным металлом, чем железо: цинк покрыт оксидной пленкой. Если на защитном слое образуется царапина, в присутствии влаги возникает гальваническая пара Zn¦Fe. Катодом является железо, анодом – цинк. При этом электроны переходят от цинка к железу, где связываются молекулами кислорода. В дальнейшем цинк растворяется, но железо остается защищенным до тех пор, пока не разрушится весь слой цинка, на что требуется довольно много времени. Покрытие железных изделий никелем, хромом, помимо защиты от коррозии, придает им красивый внешний вид. 2. Создание сплавов с антикоррозионными свойствами. Например, при добавлении в сталь до 12% хрома получают нержавеющую сталь, устойчивую к коррозии. Добавка никеля, кобальта и меди также усиливает антикоррозионные свойства стали. Создание сплавов с антикоррозионными свойствами - одно из важнейших направлений борьбы с коррозионными потерями. 3. Электрохимические методы защиты. Данный вид защиты применяется в тех случаях, когда защищается конструкция, находящаяся в среде электролита. Например, защитной конструкцией может быть подземный трубопровод, а средой электролита - почва. Сущность такой защиты заключается в том, что конструкцию соединяют с протектором – более активным металлом, чем металл защищаемой конструкции. В качестве протектора при защите стальных изделий обычно используют магний, алюминий, цинк и их сплавы. В процессе коррозии протектор служит анодом и разрушается, тем самым предохраняя от разрушения конструкцию. При разрушении протектора его заменяют новыми. На этом принципе основана и электрозащита. Конструкция, находящаяся в среде электролита, может соединяться с другим металлом (например, железом), но через внешний источник тока. При этом защищаемую конструкцию присоединяют к катоду, а металл – к аноду источника тока. Происходит следующая картина, электроны отнимаются от анода источником тока. А анод, который защищает металл, разрушается, а на катоде происходит восстановление окислителя. 4. Введение в рабочую среду, где находятся металлические детали, веществ, которые в десятки и сотни раз уменьшают агрессивность среды. Такие вещества называют ингибиторами коррозии. Их применяют в тех случаях, когда необходимо защитить металл от разъедания кислотами. Существуют такие ингибиторы, которые могут пропитывать бумагу. Такая бумага используется для обертывания металлических изделий, при этом пары ингибиторов адсорбируются на поверхности металла и образуют на ней защитную пленку. Коррозия металлов осуществляется в соответствии с законами природы и потому ее нельзя полностью устранить, а можно лишь замедлить, на что и направлена современная химическая наука.