12. Получение металлов

Вся история человечества неразрывно связана с использованием металлов. Не случайно важнейшие этапы в развитии человеческого общества получили название по применению металлов: медный, бронзовый, железный. В природе металлы находятся в свободном виде и в виде различных соединений. В свободном виде находятся такие металлы, как золото, платина, серебро, т.к. эти металлы трудно окисляются кислородом. Они обычно содержаться в небольших количествах в виде зёрен или вкраплений в горные породы. В природе большинство металлов существует в связанном состоянии в виде минералов (различных химических природных соединений). Очень часто это оксиды, например, минералы железа: красный железняк; магнитный железняк; бурый железняк. Металлы и их сплавы широко используются в современной технике. Поэтому большое значение уделяется промышленным способам получения металлов из природного сырья. Рассмотрим основные способы получения металлов. Минералы и горные породы, содержащие металлы или их соединения и пригодные для промышленного получения металлов, называют рудами. Получение металлов из руд – задача металлургии. Металлургия –это наука о промышленных способах получения металлов из природного сырья. Металлургией также называют металлургическую промышленность. В зависимости от их способов получения металлов различают пирометаллургию, гидрометаллургию и электрометаллургию. 1.Пирометаллургия занимает ведущее место в металлургии. Этот метод переработки руд основан на химических реакциях, которые происходят при высоких температурах. В результате этого метода получение металлов из руд происходит с помощью реакций восстановления, проходимых при высоких температурах. Например, при обжиге оксида меди(I) углем получаем чистую медь и оксид углерода(II) 1. Cu2O +C= 2Cu+CO ((оксид меди один(купрум два о) плюс углерод равно два купрум плюс оксид углерода два(це о)) Cu2O + CO =2Cu +CO2 ((оксид меди один( купрум два о) плюс оксид углерода два(це о) равно два купрум плюс оксид углерода четыре(це о два)) В данных реакциях мы видим, что уголь и оксид углерода (II) восстанавливают медь из красной медной руды (куприта) Cu2O. Значит, уголь и оксид углерода(II) в реакциях выступают в качестве восстановителя. 2. При использовании сульфидных руд их вначале подвергают обжигу. 2*6е t 2ZnS-2 +3O02 =2ZnO-2+2S+4O-22↑ ((два сульфид цинка( цинк эс) плюс три о два равно два оксид цинка( два цинк о) плюс два оксид серы четыре(два эс о два)) Вследствие чего получают оксид. Затем из оксида восстанавливают металл. Данный процесс называют плавкой. 2Zn+2O+C0 =2Zn0+C+4O2↑ ((оксид цинка( цинк о) плюс углерод равно цинк плюс оксид углерода два( це о)) Полученный металл или сплав подвергают механической обработке, придают ему соответствующую форму. Рассмотрим процесс выплавки чугуна. Его получают при высоких температурах в металлургических печах, которые называют домнами. Доменная печь имеет форму башни, ее высота достигает 35 м. Используется для выплавки из руд металлов, преимущественно железа и меди. Руда смешивается с коксом и флюсом (при выплавке стали это известняк). К нижней части печи подведен трубопровод горячего сжатого воздуха, который нагнетается в печь и создает там температуру, необходимую для восстановления оксидных руд до металлов. Расплавленный металл опускается на дно печи и выводится из нее через специальное отверстие. Отходы, или шлак, плавают поверху расплава и удаляются из печи. 2.Восстановление металлов из их соединений другими металлами, химически более активными, называют металлотермией. Например, TiCI4 + 2Mg =Ti +2 MgCI2 (( хлорид титана четыре( титан хлор четыре) плюс два магний равно титан плюс хлорид магния два( магний хлор два)) Эта реакция протекает при высоких температурах. В данной реакции восстановителем является магний, процесс называется магнийтермией. Cr2 O3 +2AI = 2Cr + AI2 O3 ((Оксид хрома три(хром два о три) плюс два алюминий равно два хром плюс оксид алюминия(алюминий два о три)). В данной реакции восстановителем является алюминий, такой процесс называется алюминотермией. Металлы восстанавливают из оксидов водородом (водородотермия). Например, MoO3 + 3H2 =Mo + 3H2O ((оксид молибдена шесть( молибден о три) плюс три водород два(три аш два) равно молибден плюс три ан два о)) Этот метод получения металлов был предложен русским ученым Н.Н. Бекетовым. Рассмотрим второй способ получения металлов. Гидрометаллургия охватывает способы получения металлов из растворов их солей. При этом металл, входящий в состав руды, сначала переводят в раствор с помощью подходящих реагентов, а затем извлекают из этого раствора. Например, CuO +H2SO4 =CuSO4 + H2O ((оксид меди плюс серная кислота(аш два эс о четыре) равно сульфат меди( купрум эс о четыре плюс вода (аш два о)) CuSO4 +Fe =Cu +FeSO4 (( Сульфат меди два( купрум эс о четыре) плюс феррум равно купрум плюс сульфат железа(феррум эс о четыре)) В данных реакциях мы видим, что при обработке разбавленной серной кислотой медной руды, содержащей оксид меди (II), медь переходит в раствор в виде сульфата. Затем медь извлекают из раствора либо электролизом, либо вытеснением с помощью порошка железа. Рассмотрим третий метод получения металлов. Электрометаллургия охватывает способы получения металлов с помощью электролиза. Этот метод применяют главным образом для получения активных металлов – щелочных, щёлочноземельных и алюминия, а также для производства легированных сталей. Электролиз используют для очистки некоторых металлов. Из очищающего металла изготавливают анод. При электролизе анод растворяется, ионы металла переходят в раствор, а на катоде они осаждаются. Так получаются электролитически чистые металлы: медь, серебро, железо, никель, свинец и многие другие. На сегодняшний день большого внимания заслуживают микробиологические методы получения металлов, в которых используется жизнедеятельность некоторых видов бактерий. Например, так называемые тионовые бактерии способны переводить нерастворимые сульфиды в растворимые сульфаты. В частности, такой бактериальный метод применяется для извлечения меди из ее сульфидных руд непосредственно на месте их залегания. Далее рабочий раствор, обогащенный сульфатом меди(II), подается на гидрометаллургическую переработку. Бактерия, которая играет главную роль в процессе выщелачивания металлов, была идентифицирована в 1947 г. как Thiobacillus ferrooxi-dans. Другие важные бактерии — Т. thiooxidans и Leptospirillum ferrooxidans — растут в кислой среде и способны работать при высоких температурах. Они получают энергию, окисляя неорганические субстраты. Бактериальное выщелачивание сейчас используют во всем мире как дополнительный метод выделения металлов из руд, главным образом медных и урановых. При промышленном производстве металлов большое значение имеют вопросы охраны окружающей среды. Предотвращение загрязнения природы отходами производства достигается через комплексное использование сырья, строительство очистных сооружений для дезактивации выбросов, установку устройств, которые предполагают замкнутый цикл водопользования. Производится строительство промышленных предприятий за городскую черту, создаются лесозащитные зоны вокруг городов и промышленных центров.