29. Получение и применение альдегидов Из альдегидов наибольшее применение имеет формальдегид. Основная масса формальдегида идет для получения фенолформальдегидной смолы, из которой изготавливают пластмассы- фенопласты, которые являются одними из важнейших заменителей цветных и чёрных металлов во многих отраслях промышленности. Из фенопластов производят большое количество изделий широкого применения, электроизоляционных материалов и строительных деталей. Формальдегид используют исключительно в виде водного раствора - формалина. Действуя на белок, формалин делает его нерастворимым в воде и главное предотвращает гниение, поэтому его используют для вычинки шкур, а также для консервирования препаратов в медицине. Формалин используют в сельском хозяйстве для протравливания семечек с целью уничтожения личинок. Его применяют так же в качестве дезинфекции помещений, хирургических инструментов. При взаимодействии формальдегида с аммиаком получают лекарственное соединение - уротропин. Уксусный альдегид применяют главным образом для извлечения уксусной кислоты, а также синтеза некоторых органических соединений. Восстановлением ацетальдегида в некоторых странах получают этиловый спирт. Высшие альдегиды, которые содержат от 7 до 16 атомов углерода, имеют приятный запах и потому широко используются в парфюмерии. Общим способом получения альдегидов является окисление спиртов. Проведём опыт. В пламени газовой горелки нагреем спираль из медной проволоки до образования на её поверхности черного налета оксида меди (II). Раскаленную докрасна спираль опустим в заранее подготовленную пробирку со спиртом. Операцию повторяем несколько раз. Образующаяся очень тонкая пленка черного оксида меди в горячем состоянии легко восстанавливается спиртом до ярко-красной металлической меди. Метиловый спирт превращается в формальдегид, который имеет резкий запах. Формальдегид получают, пропуская через реактор с прожаренной медью смесь паров спирта с воздухом. Медь при этом никуда не девается, она является всего лишь переносчиком кислорода в воздух. Уксусный альдегид получают из ацетилена. Русский химик-органик Михаил Григорьевич Кучеров (1850-1911) в 1881 г. открыл реакцию получения уксусного альдегида из ацетилена. Суть этой реакции состоит в том, что при наличии солей ртути ацетилен вступает в реакцию с водой- это реакция гидратации. Вследствие разрыва одной пи-связи присоединяется молекула воды и получается ненасыщенный виниловый спирт. Это соединение очень нестойкое и изомеризуется в уксусный альдегид. Так же освоен способ прямого окисления ацетилена в уксусный альдегид при наличии хлоридов палладия и меди. Этот способ считается самым перспективным, так как в наше время этилен является доступным и дешёвым сырьём для органического синтеза, в сравнении с ацетиленом. Существует несколько способов, при помощи которых можно узнать, что раствор содержит альдегид. 1. При нагревании неизвестного соединения с аммиачным раствором оксида серебра, помним, что в воде оксид серебра не растворяется, происходит окисление вещества в карбоновую кислоту и восстановление серебра. Серебро выделяется в виде тонкого зеркального налёта на стенках посуды. Эта реакция называется реакцией серебренного зеркала. 2.Альдегиды так же восстанавливают гидроксид меди двухвалентный до гидроксида меди одновалентного. Таким образом, в результате первой реакции и в результате второй реакции мы видим, что имеем дело с альдегидом.