25. Получение и применение спиртов. Спирты и здоровье человека # Способность спиртов участвовать в разнообразных химических реакциях позволяет их использовать для получения всевозможных органических соединений: альдегидов, кетонов, карбоновых кислот простых и сложных эфиров, применяемых в качестве органических растворителей, при производстве полимеров, красителей и лекарственных препаратов. Метанол используют как растворитель, а также используют при производстве формальдегида, применяемого для получения фенолформальдегидных смол. В последнее время метанол рассматривают как перспективное моторное топливо. Большие объемы метанола используют при добыче и транспорте природного газа. # В перспективе возможно он будет использоваться как топливо для автомобилей, так как при добавлении его к бензину повышает октановое число и снижает образование вредных веществ в выхлопных газах. # Метанол – наиболее токсичное соединение среди всех спиртов, смертельная доза при приеме внутрь – 100 мл. # Этанол – многотоннажный продукт химической промышленности, исходное соединение для получения ацетальдегида, уксусной кислоты, а также для производства сложных эфиров карбоновых кислот, используемых в качестве растворителей. Кроме того, этанол – основной компонент всех спиртных напитков, его широко применяют в медицине как дезинфицирующее средство. В больших количествах его используют для получения синтетического каучука и пластмасс. Этанол используется как растворитель для изготовления одеколонов, духов, лаков, для консервирования анатомических препаратов. Этиловый спирт используют в смеси с бензином, как топливо для двигателей внутреннего сгорания. # Бутанол - растворитель жиров и смол, кроме того, он служит сырьем для получения душистых веществ (бутилсалицилата и др.). В шампунях он используется как компонент, повышающий прозрачность растворов. # Бензиловый спирт в свободном состоянии (и в виде сложных эфиров) содержится в эфирных маслах жасмина и гиацинта. Он обладает антисептическими (обеззараживающими) свойствами, в косметике он используется как консервант кремов, лосьонов, зубных эликсиров, а в парфюмерии - как душистое вещество. # Фенилэтиловый спирт обладает запахом розы, содержится в розовом масле, его используют в парфюмерии. # Этиленгликоль используют в производстве пластмасс, как антифриз (добавка, снижающая температуру замерзания водных растворов), при изготовлении текстильных и типографских красок. # Диэтиленгликоль используют для заполнения тормозных гидравлических приспособлений, а также в текстильной промышленности при отделке и крашении тканей. # Глицерин применяют для получения полиэфирных глифталевых смол, кроме того, он является компонентом многих косметических препаратов. # Нитроглицерин – основной компонент динамита, применяемого в горном деле и железнодорожном строительстве в качестве взрывчатого вещества. # Пентаэритрит применяют для получения полиэфиров (пентафталевые смолы), в качестве отвердителя синтетических смол, как пластификатор поливинилхлорида, а также в производстве взрывчатого вещества тетранитропентаэритрита. # Многоатомные спирты ксилит и сорбит имеют сладкий вкус, их используют вместо сахара в производстве кондитерских изделий для больных диабетом и людей страдающих от ожирения. Сорбит содержится в ягодах рябины и вишни. Получение спиртов Промышленный синтез метанола. В основе современного способа получения метанола лежит каталитический синтез его оксида из угарного газа и водорода. Эту смесь называют «синтез-газом». Эту смесь получают в результате взаимодействия метана с водяным паром при высокой температуре. Чтобы эта реакция происходила с достаточной скоростью необходимо наличие катализатора и повышение температуры. Рассмотрим технологическую схему промышленного получения метилового спирта. Синтез-газ сжимают компрессором, смешивают с газом, который не прореагировал, и отправляют в теплообменник, где газовая смесь нагревается до определённой температуры. Потом смесь газов поступает в колонну синтеза, где и происходит целевой процесс. В этом процессе можно найти много общего с процессом синтеза аммиака. Но, в отличие, от процесса производства аммиака, всё- таки происходят побочные процессы, а также возможное образование побочных продуктов: как спиртов с большой молекулярной массой, такой, как например, диметиловый спирт и другие эфиры. Некоторые из показанных выше реакций обратимы и при изменении условий могут протекать в противоположном направлении, приводя к получению спиртов, например, при гидролизе сложных эфиров и галогенуглеводородов ,а также гидратацией алкенов – присоединением воды. Реакция гидролиза алкенов лежит в основе промышленного производства низших спиртов, содержащих до 4 атомов углерода. Этанол образуется и при так называемом спиртовом брожении сахаров, например, глюкозы. Процесс протекает в присутствии дрожжевых грибков и приводит к образованию этанола и углекислого газа. Брожением можно получить не более чем 15%-ный водный раствор спирта, поскольку при более высокой концентрации спирта дрожжевые грибки погибают. Растворы спирта более высокой концентрации получают перегонкой. Если вместо гидролиза алкенов проводить окисление, то образуются двухатомные спирты. Этанол, как следствие высокой растворимости, легко всасывается в кровь и вызывает постепенное отравление организма. Под влиянием спиртного у человека ослабляется внимание, затормаживается реакция, нарушается координация движения, появляется развязность. Последствия употребления алкоголя – это тяжёлое заболевание, называемое алкоголизмом. Спирт при длительном его употреблении оказывает большое влияние на организм: вызывает глубокие нарушения нервной системы, заболевания сердечно - сосудистой системы, пищеварительного тракта. Особенно небезопасен алкоголь для молодых людей, потому что в организме, который ещё растёт, интенсивно происходят процессы обмена веществ, и он особенно восприимчив к токсическому действию. Потому молодые люди быстрее, чем взрослые, могут подорвать своё здоровье, заболеть алкоголизмом и деградировать, как личности.