18. Получение и применение алкинов Основным промышленным способом получения ацетилена является электро- или термокрекинг метана, пиролиз природного газа и карбидный метод. В промышленности и в лаборатории ацетилен получают из карбида кальция во время взаимодействия его с водой. Реакция происходит с активным выделением большого количества теплоты. Карбид же кальция получают при нагревании (2000ᶿ С) угля с негашеной известью в электропечах. Этот способ называется карбидным. Осуществление его требует больших затрат электроэнергии, вследствие чего, карбидный ацетилен очень дорогой. Основным промышленным способом получения ацетилена является процесс пиролиза метана и его ближайших гомологов (природный газ). При температуре 1500ᶿ С ацетилен является промежуточным продуктом разложения метана до углерода и водорода, поэтому основной технологический приём процесса заключается в быстром выводе ацетилена из сферы реакции и его охлаждении. Водород, как побочный продукт этой реакции, используют для многих синтезов. - Ещё одним промышленным способом является крекинг природного газа. Он может проходить по двум направлениям: электрокрекинг и термоокислительный крекинг - Электрокрекинг. Метод заключается в пропускании метана между двумя металлическими электродами с огромной скоростью. Температура 1500—1600°С. С химической точки зрения метод аналогичен методу пиролиза, отличаясь лишь технологическим и аппаратным исполнением. - Термоокислительный крекинг. В этом методе используется частичное окисление метана благодаря использованию теплоты, образующейся при его сгорании. Так же углерод может напрямую взаимодействовать с водородом при очень высоких температурах. Такой метод называется методом прямого синтеза Этот метод имеет чисто историческое значение (получение ацетилена в 1863 году М. Бертло). Полученный ацетилен широко используют для сварки и резки тугоплавких металлов, так как, сгорая в кислороде он даёт очень горячее пламя (до 3000ᶿС). Это свойство ацетилена заметил ещё А.Л. Ле Шателье в 1895 году. На основе ацетилена разработаны методы синтеза уксусного альдегида и уксусной кислоты, синтетических каучуков (изопренового и хлоропренового). Ацетилен – ценнейшее горючее с очень высокой теплотой горения.